# 商品別代理店研修資料

販売前に「説明できること・言ってはいけないこと・必ず確認すること」を揃える

第126版｜2026年8月16日

# 研修体系

| 段階 | 内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 基礎 | 会社、商品区分、役割、禁止表現、案件登録 | 理解度80%以上 |
| 商品 | 原理、対象、適用外、必要情報、試験手順 | 商品別ケース演習合格 |
| 現場 | 安全、SDS、試料、施工、電気・圧力・排水、保守 | 現場責任者承認 |
| 営業 | 見積、料率、案件保護、CRM、苦情・事故 | 模擬商談と登録演習 |
| 更新 | 年次法令・製品・事故事例 | 毎年更新 |

# A-MEISTER

基本容量3m³・5m³、各ツイン交互運転。圧力・寸法は案件別特注。

ツイン型は蒸気をもう一方へ移し、注入時間短縮を図る設計。

排水設備は処理物により必要。処理試験、現地法規、圧力容器・ボイラー資格を先に確認。

亜臨海処理物をバイオで肥料化する循環提案、メタン回収前の加水分解前処理を提案可能。成果は試験で確認。

# 土壌改良（ダイオキシン・PCB）

対象は土壌・底質等。Grease Trap Meisterとは無関係。

PCB特許技術と構造類似性は技術仮説・試験根拠とともに説明し、未実証の一般化をしない。

チャンピオンデータは試料、初期値、処理条件、分析法、分析機関、検出限界、日付を併記。減少率だけを切り出さない。

ベトナム国家案件等は行政、研究機関、分析機関、現地施工会社と役割分担。

# Grease Trap Meister

自社施工は原則50台から。顧客側施工なら1台から機器販売を検討。

バイオ製剤は5倍希釈を基本に要打合せ、大型ボトルで発送。

100V機のため海外では適合変圧器、周波数、プラグ、接地、現地電気基準を確認。

機械とバイオの相乗運用が前提。機械単体の模倣・性能主張を禁止。

# バイオ製剤・カイザー

SDSを最新版・現地言語で管理し、用途、保護具、保管、応急措置、廃棄を説明。

天然由来であっても無条件に安全と断定しない。対象物・現場・濃度を確認。

処理前後の分析、対照、条件記録を揃える。

# 営業時の禁止表現

| 禁止 | 安全な言い換え |
| --- | --- |
| 必ず分解・完全無害化 | 代表試料で処理試験と第三者分析を行い、目標基準への適合可能性を確認します |
| 世界一・他社より必ず優れる | 当社資料で確認できる設計差と試験結果を条件付きで説明します |
| 固定価格・固定工期 | 試料、数量、現地条件、法規、物流確認後に個別見積します |
| 天然なので安全 | SDS、用途、濃度、曝露経路、現地法規に従って安全管理します |

# 案件登録演習

顧客の実名、課題、対象商品、決裁者、予算、時期、次回行動、証拠資料を入力する。

90日保護は活動の代わりではない。30日ごとに前進を記録する。

事故、法令懸念、性能苦情、競合模倣の疑いは24時間以内にMEISTERへ報告する。